Muster-Ausschreibungstext

Haase-Kellertank

Lieferung und Montage von Behältern mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.11-127 zur Lagerung von Heizöl

| Pos. | Menge | Einheit | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-00 |  |  | Haase-Kellertank |  |  |
| 1-01 |  | Stück | Typ K 10 D/K 13 D/K 15 D/K 17 D/K 19 D/ K 22 D/ K 25 D/K 30 D/K 35 D/K 40 D doppelwandig, in stehender zylindrischer Ausführung, Innen- und Außenwand aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (GFK), mit Flachboden und gewölbtem Deckel, ausgerüstet mit einem Mannloch, DN 600. Eine automatische Dichtheitskontrolle der Behälterwandung erfolgt durch ein zugelassenes Unterdruck-Leckanzeigegerät. Ohne Auffangraum aufstellbar. Fabrikat: Haase Typ: ______ Montage: oberirdisch Inhalt: ______l Außendurchmesser: ______m Mantelhöhe: ______m Ausführung: gemäß Zulassung des DIBt Z-40.11-127 Medium: Heizöl Betriebstemperatur: max. 30°C Betriebsdruck: drucklos Zul. Volumenstrom beim Befüllen und Entleeren 1000 Liter/min. |  |  |
|  |  |  | Behälterausrüstung Anschlussstück DN 50 mit Tauchrohr zum Anschluss an Füllleitung (LORO-X) Entnahmegarnitur mit Schnellschlußventil Grenzwertgeber mit CE-Kennzeichen, ohne Montage der Aussenanschluss- dose Anschlussstück DN 50 zum Anschluss der Be-/ Entlüftungsleitung (LORO-X) Mannloch D =600 mm mit Mannloch- deckel Füllstandsanzeige Skala an transparenter Tankwandung Leckanzeigegerät mit Zulassung |  |  |
| 2-00 |  |  | Montage |  |  |
| 2-01 |  |  | Lieferung und Montage des unter Punkt 1-01 beschrieben Haase-Kellertanks |  |  |